慈溪市杜湖制笔厂

年产1000万支文具笔生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2020年1月10日，慈溪市杜湖制笔厂组织召开了慈溪市杜湖制笔厂年产1000万支文具笔生产线建设项目竣工环境保护验收会。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（宁波中环检测有限公司）等单位的代表及其他验收组成员（名单附后），并成立了验收工作组。验收工作组踏勘了项目生产现场，听取了项目建设情况和环保验收监测情况的介绍，经认真讨论和审查形成了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市杜湖制笔厂，位于慈溪市观海卫镇师宓南路23号，主要生产文具笔，具体工艺为注塑成型、烫金打码或转印打码、灌装和组装加工工艺。审批建设规模为年产1000万支文具笔。本项目实际生产规模为年产1000万支文具笔。

2、建设过程及环保审批情况

2019年8月慈溪市杜湖制笔厂委托浙江爱闻格环保科技有限公司为该项目编制了《慈溪市杜湖制笔厂年产1000万支文具笔生产线建设项目环境影响报告表》。2019年11月4日，宁波市生态环境局慈溪分局对该项目进行审批并批复文件《关于慈溪市杜湖制笔厂年产1000万支文具笔生产线建设项目环境影响报告表审批意见》（2019-0685）。

3、投资情况

项目总投资1315万元，其中环保投资12万。

4、验收范围

本次验收范围为慈溪市杜湖制笔厂年产1000万支文具笔生产线建设项目，为整体验收。

二、工程变动情况

本项目实际情况与环评及批复内容基本一致，无重大变更内容。

三、环境保护措施落实情况

1、废水

项目废水主要为：员工生活污水，间接冷却水。注塑机间接冷却水循环使用，不外排。企业所在区域目前尚未接通污水管网，员工生活污水经化粪池预处理后暂存，委托环卫部门定期清运处置。

2、废气

废气主要为：注塑废气、烫金废气、转印废气、灌装废气、拌料粉尘和破碎粉尘。注塑废气由注塑机在注塑工序产生；破碎粉尘由破碎机在粉碎工序产生；罐装废气由罐装机在罐装装配工序产生；烫金废气由烫金机在烫金打码工序产生；转印废气由全自动转印机在转印打码工序产生；拌料粉尘由配料机在拌料工序产生；注塑废气、烫金废气、转印废气、灌装废气、拌料粉尘和破碎粉尘均通过车间通风等方式无组织排放。

3、噪声

项目噪声主要为：注塑机、拌料机、破碎机、烫金机、转印机等设备的运行噪声。本项目夜间不生产。

4、固体废物

固体废弃物主要为：一般废包装材料、职工生活垃圾和废油墨桶。职工生活垃圾经收集后，委托环卫部门统一清运。一般废包装材料经集中收集后，外售综合利用处理。空油墨桶，集中收集后，暂存于原库仓库，由厂家定期回收重复利用，故不属于危险废物。

四、环境保护设施运行效果

根据宁波中环检测有限公司出具的验收检测报告（HJ1912023）：

1、废气

在监测日工况条件下，项目厂界无组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃浓度排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染特别排放限值要求。

2、噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

3、固废

职工生活垃圾经收集后，委托环卫部门统一清运。一般废包装材料经集中收集后，外售综合利用处理。空油墨桶，集中收集后，暂存于原库仓库，由厂家定期回收重复利用，故不属于危险废物。

五、工程建设对环境的影响

本项目基本按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可接受范围内。

六、验收结论

经现场查验，《慈溪市杜湖制笔厂年产1000万支文具笔生产线建设项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”要求，污染物达标排放。项目基本具备了竣工环保验收条件，同意通过该项目竣工环境保护验收。

七、建议及后续要求

1、加强环保设施的日常运行维护，落实长效管理机制，保障污染物稳定达标排放。

2、做好企业清洁生产工作，减少跑冒滴漏。

3、 空油墨桶需按照回收协议要求进行管控，设置符合环保规范的暂存仓库，定期回收重复利用，落实完善相关台账记录等管理制度。

4、固废部分按政策向当地环保主管部门及时备案。

5、验收完成后，及时通过合适媒体向公众进行公示。

慈溪市杜湖制笔厂

竣工环境保护验收组

2020年1月10日