浙江巴泰医疗科技有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

浙江巴泰医疗科技有限公司建设项目竣工环境保护验收会议于2020年4月14日在浙江巴泰医疗科技有限公司现场召开。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（浙江精德检测科技有限公司）、环评单位（浙江恒中环保有限公司）等单位的代表（名单附后），并成立了验收工作组。会前，验收工作组对项目的环保设施进行了现场检查，会上听取了建设单位对项目环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、项目基本情况

浙江巴泰医疗科技有限公司拟建于杭州经济技术开发区20号大街2号1幢2楼南区，租用的是杭州斯莱特泵业有限公司的厂房。项目拟建地东侧为出租方内部过道和凌浩路，隔约60 米为杭州优科豪马轮胎有限公司厂区；南侧相邻为出租方内部过道和绿化；西侧相邻为杭州斯莱特泵业有限公司的厂房；北侧相邻为空置厂房。该项目为医疗器械生产。

2016年07月浙江巴泰医疗科技有限公司委托杭州市环境保护有限公司为该项目编制了《浙江巴泰医疗科技有限公司建设项目环境影响报告表》。2016年8月17日，杭州经济技术开发区管委会对该项目进行审批并批复文件《关于浙江巴泰医疗科技有限公司建设项目环境影响报告表审批意见》（杭经开环评批[2016]393号）。

项目审批生产规模为年产医疗器械12万套。项目总投资1000万元，环保投资1.5万元。

# 二、项目变更情况

本次为浙江巴泰医疗科技有限公司建设项目验收，经现场核实，项目实际建设情况与原环评基本一致。

# 三、环境保护设施落实情况

（1）废水

项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准达标纳管排入杭州七格污水处理厂。

（2）噪声

项目噪声主要为：空压机、空调系统等设备产生的噪声，企业选用低噪声、节能设备，车间设备布置比较合理，生产时关闭门窗，夜间不生产。

（3）固废

本项目固体废弃物主要为废包装材料、生活垃圾。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装材料，经收集后由物资公司回收综合利用。

# 四、验收监测结果

根据浙江精德检测科技有限公司《检测报告》（浙江精德（环）字[2020]第109号）可知：

（1）废水

在监测日工况条件下，生活污水出口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。

（2）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（3）固废

生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装材料，经收集后由物资公司回收综合利用。

# 五、项目建设对环境的影响

项目废水、噪声、固废处理设施能够满足本项目需求，验收监测结果表明项目外排污染物符合达标排放要求，对环境的影响不大。

# 六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备，验收资料基本齐全，环境保护措施基本按照环评及其批复要求进行了落实，废水、噪声、固废等外排污染物符合达标排放和总量控制要求，项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件。经认真讨论，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 七、后续要求

1、建立和完善内部岗位职责、奖惩制度和“三废”台账制度等相关环保管理制度。

2、加强长效管理，确保环保设施正常有效运行，“三废”稳定达标排放。

浙江巴泰医疗科技有限公司

2020年4月14日