摘  要

- 地块描述

天平村居家养老服务中心地块位于浙江省湖州市长兴县林城镇天平村，地块中心点的经纬度分别为东经119.756935°北纬30.905265°，面积为696.2m2。东至农村道路，南至林地，西至天平村幼儿园，北至农村道路。

根据现场踏勘了解到地块内主要为一个闲置的房子、空地和林地，房子和空地区域地面皆硬化，林地区域未硬化。地块内的房子无地下水池、储罐等地下构筑物，有生活污水管。地块内不存在地表水，地块四周约150m范围内存在泗安塘（平均水深约两米）、桥港（平均水深约两米）和黎家湾（平均水深约两米）3处地表水，地块及地块周边区域地势呈现南高北低，地块周边学校、村宅、幼儿园及道路地面都经过硬化，相较于周边的林地农田会略微高出。

根据人员访谈了解到地块历史上用地性质为农用地，于2019年变更为工业用地，未来规划用地性质为居住用地中的农村社区服务设施用地（0704）。

- 地块内及周边地块污染识别情况

通过现场踏勘、人员访谈及资料收集，地块历史用途简单，2008年前地块内为农田，2008年地块内房子建成，而后于2009年~2012年作为青梅清洗存放场地，2012年之后该房子一直闲置。

地块2008年以前作为农田，主要关注污染物为农田种植中可能使用的农药。根据相关文献，有机氯农药因其化学结构的差异，半衰期在几个月到几年不等。以难降解的DDT为例，其半衰期约为2-4年。我国自1982年起禁用较难降解的有机氯农药，较难降解的主要为DDT和六六六，至今已约39年，以3年的半衰期计算，如今土壤中的浓度已削减至最初的万分之一，其风险在可接受范围内。同理，推测其他较易降解的有机氯农药，在项目地块的风险均在可接受范围内。

地块内的房子在2009年~2012年作为青梅清洗存放场地，青梅清洗仅用水加入少许食盐进行，并未使用化学清洗剂，

清洗后的水通过生活污水管道排放，判断在该过程中污染因子为氯离子、氨氮、COD。在2012年之后该房子一直闲置，未用于工业生产，因此也不存在污染情况。

考虑到地块内的房子曾经用于青梅清洗，因此将房子所处区域设为潜在污染区域。

- 土壤及地下水采样监测工作

本次调查在地块内布设了3个土壤采样点、3口地下水监测井，在地块外布设了1个土壤兼地下水对照点，送检18个土壤样品（含2个平行样品）、采集并送检5个地下水样品（含1个平行样）。

本次检测的土壤指标有pH值、7种重金属、27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物；本次检测的地下水指标有GB/T14848-2017常规监测项目35项。

- 评价标准

根据本地块规划为居住用地，属于敏感用地，因此本地块参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“第一类用地”的风险筛选值、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022中敏感用地筛选值，优先选择低筛选值进行对标分析，据分析两标准常规项目筛选值一致。

根据现场勘查，本次调查区域地下水未分区，不作为饮用水源使用也不开发利用。因此地下水环境质量标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，对于该标准未制定的因子，优先选取《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值。

- 结论

本次调查地块内土壤中检测了pH值、7种重金属、27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物；所有指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地的筛选值。

本次调查地块内地下水中检测了GB/T14848-2017常规监测项目35项；《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的35项中硫化物、氰化物、挥发酚、六价铬、铜、铝、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯未检出，其余指标均有检出，其中除浊度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，其他检出值分别低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（第一类用地筛选值（mg/L））。根据分析说明，地下水中浊度不具有人体健康风险。

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中居住用地中的农村社区服务设施用地（0704）的开发需求。