摘  要

BG25-205和平镇狄家斗村157号地块土壤污染状况项目（以下简称“本项目”）位于湖州市长兴县和平镇狄家斗村，本地块中心经度E：119.945024°，中心纬度N：30.873217°，用地面积2661.3m2。

本项目地块原用地性质均为农用地，规划用地性质由农用地变更为居住用地。

参照湖州市生态环境局湖州市白然资源和规划局湖州市住房和城乡建设局关于印发《湖州市建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理工作指南（2025 年版）》的通知湖环发〔2025〕10号，属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，同时满足以下条件的，相应的土壤污染调查以污染识别为主，可不进行采样检测：

| 序号 | 湖环发［2025］10号规定 | 本地块情况 | 满足与否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的 | 经调查本地块历史上未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送。 | 满足 |
| 二 | 未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的 | 经调查本地块历史上未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋。 | 满足 |
| 三 | 历史监测或现场快筛表明不存在土壤或地下水污染的 | 经调查本地块及紧邻地块不存在土壤或地下水污染。 | 满足 |
| 四 | 现场检查或踏勘表明不存在土壤或地下水污染迹象的，且不存在紧邻污染源、1公里范围内无重点行业企业直接影响的 | 经调查本地块现场踏勘不存在土壤及地下水污染迹象，同时不存在紧邻周边污染源、1公里范围内无重点行业企业直接影响 | 满足 |
| 五 | 相关用地历史、污染状况等资料齐全，能够排除污染可能性的 | 依据本地块历史影像图、人员访谈、周边地块场地调查报告等，可排除本地块受污染的可能性 | 满足 |

根据资料收集、现场踏勘及人员访谈等调查，经逐条对比分析认为地块满足不进行采样检测的条件，判断本项目地块内不具有潜在污染风险，地块周边历史用途对本地块土壤环境质量造成污染的可能性较小，为进一步排除地块存在潜在污染可能性的区域，本次土壤现状调查通过表层土壤快筛监测的方式了解土壤环境质量现状。

结合本项目各地土壤快筛监测方案及检测结果，地块表层土壤的挥发性有机物和8项重金属，根据检测结果表明，地块内土壤挥发性有机化合物及部分气态无机物浓度较低，地块内土壤重金属快筛检测因子检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤风险污染管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地风险筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）敏感用地筛选值。满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中0703农村宅基地的开发需求。

综上所述，本地块土壤环境质量满足第一类用地需求，本次调查活动在第一阶段结束，无需要开展第二阶段调查，可用于后续开发建设，认为本项目场地调查可结束。