摘  要

- 地块描述

大麦屿街道五一村保障性安居工程位于浙江省台州市玉环市大麦屿街道五一村，地块中心点的经纬度分别为东经121.160283°北纬28.077220°，东至五一隔山片住宅，南至五一隔山片住宅，西至五一隔山片住宅，北至村道，面积为15332m2，其中8347m2为农用地，6583m2为建设用地，402m2为未利用地，未来规划用地性质为居住用地（07）。

- 地块内及周边地块污染识别情况

通过资料收集、人员访谈了解到地块内历史上存在华日家具、大江鱼粉厂及华鑫饲料厂。地块周边1000m范围内存在玉环市兴发金属有色管业有限公司、浙江海川化学品有限公司、玉环市大麦屿开发区电镀公司、台州汇硕海洋生物科技有限公司、浙江玉环五一电镀有限公司、浙江康华铜业有限公司、陈屿五金电镀厂这7家重点监管企业。通过对地块内及周边企业的分析，确定主要考虑的特征污染物为六价铬、总铬、铜、锌、铁、铅、锰、镍、二噁英、pH、石油烃（C10-C40）、氟化物、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂、二甲苯。

- 土壤及地下水采样监测工作

本次调查在地块内布设了6个土壤采样点、3口地下水监测井，在地块外布设了1个土壤兼地下水对照点，同时对地块内的堆土进行采样，送检19个土壤样品（含2个平行样品）、采集并送检5个地下水样品（含1个平行样）。

- 评价标准

根据本地块规划为居住用地，属于敏感用地，因此本地块参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“第一类用地”的风险筛选值、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022中敏感用地筛选值，优先选择低筛选值进行对标分析，据分析两标准常规项目筛选值一致。

地下水环境质量标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，对于该标准未制定的因子，优先参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值，参考《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（2024.11）。

- 结论

本次调查共布设7个土壤点位和4口地下水点位，同时对地块内的堆土进行采样，采集了19个土壤样品（含2个平行样品）和5个地下水样品（含1个平行样）。土壤和地下水检测结果表明：该地块所有土壤检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地的筛选值、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T892-2022中敏感用地筛选值；地下水除浊度外，其他检测指标均低于《地下水质量标准》（GB/T-14848-2017）IV类标准限值、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（第一类用地筛选值（mg/L））、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准、《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（2024.11）。超标因子浊度无人体健康风险。

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中工矿用地中的居住用地（07）的开发需求，可为后续开发利用提供相关依据。