摘  要

- 地块描述

宣杭铁路公园一期位于浙江省杭州市西湖区三墩镇五幸社区，地块中心点的经纬度分别为东经120.053840°北纬30.326967°，东至蓬架桥港，南至灯彩街，西至三墩单元 XH010101-14 地块、莲池路、规划支路，北至油车桥港、墩余路，面积为32537m2，其中6918m2为农用地，25300m2为建设用地，319m2为未利用地，未来规划用地性质为绿地与开敞空间用地中的公园绿地（1401），该公园绿地属于社区公园。

- 土壤及地下水采样监测工作

本次调查现场采样工作于2025年9月8日~2025年9月11日进行，其中土壤采样时间为2025年9月8日~2025年9月9日，地下水采样时间为2025年9月11日，底泥采样时间为2025年9月10日，地表水采样时间为2025年9月11日。现场钻井由杭州宏德智能装备科技有限公司负责，样品采集由杭州普洛赛斯检测科技有限公司负责。

本次调查土壤和底泥检测了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、7项重金属、石油烃、锡、pH，共计48项；地下水和地表水检测了GB/T14848-2017常规监测项目35项、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、石油烃、镍、锡，共计72项。

本次调查在地块内布设了11个土壤采样点、5口地下水监测井、1个底泥和1个地表水采样点，其中S11/W5点位在实际采样时位置进行调整，移至地块红线外，在地块外布设了1个土壤兼地下水对照点，采集并送检54个土壤样品（含6个平行样品）、采集并送检2个底泥样品（含1个平行样）、采集并送检7个地下水样品（含1个平行样）及2个地表水样品（含1个平行样品）。样品由杭州普洛赛斯检测科技有限公司（CMA证书编号：231100111484）进行实验室检测分析，杭州普洛赛斯检测科技有限公司不具备检测资质的项目土壤锡分包给浙江杭邦检测技术有限公司（CMA证书编号：231112053265），并要求检测公司出具有原始记录单、现场采样照片及质控报告。

- 评价标准

根据本地块规划为公园绿地，属于敏感用地，因此本次调查除了锡以外的检测因子都参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“第一类用地”的风险筛选值、锡参照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022中敏感用地筛选值。

根据现场勘查，本次调查区域地下水未分区，不作为饮用水源使用也不开发利用。因此地下水环境质量标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，对于该标准未制定的因子，其中氯甲烷、锡参考《美国环保署区域环境质量筛选值》，其余指标参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值，氯甲烷、锡参考《美国环保署区域环境质量筛选值》。

地表水水环境质量标准参照执行《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，对于该标准未制定的因子，分别参考《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（第一类用地筛选值（mg/L））、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准、《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（2024.11）。

- 结论

本次调查共布设12个土壤点位、6口地下水点位、1个底泥和1个地表水采样点，采集并送检54个土壤样品（含6个平行样品）、采集并送检2个底泥样品（含1个平行样）、采集并送检7个地下水样品（含1个平行样）及2个地表水样品（含1个平行样品）。地块内土壤、地下水、底泥及地表水状况如下：

地块土壤质量状况

本次调查土壤中检测了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、7项重金属、石油烃、锡、pH，共计48项；共检出为9项，分别为pH、石油烃（C10-C40）、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锡，其中pH范围为6.11~7.12，石油烃（C10-C40）、砷、镉、铜、铅、汞、镍指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地的筛选值，锡指标检出浓度低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T892-2022中敏感用地筛选值。

地块地下水质量状况

本次调查地块内地下水中检测了GB/T14848-2017常规监测项目35项、土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、石油烃、镍、锡，共计72项；共计22项指标有检出，分别为pH、浊度、色度、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、碘化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、砷、汞、锰、钠、硒、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯及石油烃（C10-C40）；其中石油烃（C10-C40）检出值低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（第一类用地筛选值（mg/L）），其余指标除浊度外均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。根据说明，地下水中浊度不具有人体健康风险。

地块底泥质量状况

本次调查地块内底泥中检测了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、7项重金属、石油烃、锡、pH，共计48项；共检出为9项，分别为pH、石油烃（C10-C40）、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锡，其中pH为7.35，石油烃（C10-C40）、砷、镉、铜、铅、汞、镍指标检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地的筛选值，锡指标检出浓度低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T892-2022中敏感用地筛选值。

地块地表水质量状况

本次调查地块内地表水中检测了GB/T14848-2017常规监测项目35项、土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物、石油烃、镍、锡，共计72项；共计检出24项指标，分别为pH、浊度、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氨、总硬度、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、砷、铜、铅、镍、铁、锌、铝、钠、硒、锡、氯苯、1,2-二氯苯、1,4 二氯苯，除浊度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值外，其余指标阴离子表面活性剂、总硬度、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、镍、钠、锌、铝、铁、氯苯、1,2-二氯苯、1,4 二氯苯检出值低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、砷、硒、铅、铜检出值低于《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，锡检出值低于《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（2024.11）。

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中绿地与开敞空间用地中的公园绿地（1401）的开发需求，无需进入下一步详细调查和风险评估工作，可为后续开发利用提供相关依据。